Corsi di Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni e Informatica

Prova scritta di Laboratorio di Fisica del 2/ 9/ 2003.

1 a)  Con quale precisione occorre misurare il diametro di un cilindro se vogliamo una accuratezza del 1% sul suo volume supponendo che la misura dell’altezza è nota con una precisione dello  0,5%?

1 b) La legge di Richardson sull’effetto termoionico stabilisce che:

I=T2exp(-W/kBT)

Dove I è la corrente, T la temperatura assoluta,  W il lavoro compiuto per estrarre un elettrone dal filamento. Quali sono le unità di misura delle costanti   e kB nel S.I.?

1 c) Per calcolare la pressione  p esercitata dall’acqua sotto il livello del mare si usa la legge di Stevino: p=gh,  dove  è la densità dell’acqua,  g=9.80m/s2 l’accelerazione di gravità,   h la profondità. Calcolare la pressione  p esercitata dall’acqua a h=67m sotto il livello del mare in Pascal , in torr e in atm.

- Sono state effettuate alcune misure del valore di una resistenza elettrica e i risultati , espressi in , sono:

100,02;  99,98;  100,10;  100,05;  99,95;  99,97;  100,08; 99.92; 99,89;   100,12; 100,02

supponendo che gli errori siano casuali,  determinare:

- il valor medio.

- la deviazione standard.

- Uno studente misura i seguenti valori di tensione durante la scarica di un filtro RC passa alto:

| t (s) | V(Volt) |
| --- | --- |
| 50 | 1,7 |
| 100 | 1,3 |
| 200 | 0,9 |
| 300 | 0,6 |
| 500 | 0,3 |

- Utilizzando il metodo dei  minimi  quadrati e linearizzando la relazione tra  t e V, determinare il valore della capacità C sapendo che R=10K

- Quanto valgono il coefficiente e r dell’interpolazione lineare?

cognome, nome: N. gruppo:

Es.1 a):

b)

c)

Es.2:

b)

Es.3 a):

b)